各位老师同学下午好，我是来自西交利物浦大学的zyy，我的导师是杨瑞老师。今天汇报的主题是围绕基于雷达的ECG信号恢复，也就是心电图信号的恢复。我们主要是提出了一个transfer learning 的框架去减少训练深度学习模型所需要的有标注信号。同时设计了一个cardio-focusing算法去高效准确的获取富含生理特征的雷达信号。

首先简单介绍一下背景，基于雷达的感知已经被应用于很多领域，相比于其他传感器，雷达可以提供更好的隐私性，同时在非接触传感领域可以提供很好的精度。但针对不同任务需要需要一些特别设计的信号处理算法去提取有关信息，从一定程度上限制了他的应用。下面这几张图展示了一些热门的雷达感知场景，比如姿态预测，目标检测和追踪，还有生理信号感知。

我的博士课题就是围绕基于雷达的细粒度生理信号感知，这里简单总结了4点难点。首先，从雷达到ECG的转换本身就是一个难点，因为设计导振动信号到电信号的域转换。其次，雷达信号和深度学习模型的鲁棒性是另一个随之而来的问题。这俩个问题在我们之前的工作中已经被部分解决。而本研究主要针对于后两点。首先深度学习模型依赖于高质量，大规模数据集进行训练。所以如何获取高snr的雷达信号是一个问题。其次，针对一些新场景的部署，我们可能没有足够的ECG数据来支持有监督学习，那如何利用更易获得的雷达信号去做自监督学习来缓解数据需求，则是另一个问题。

之前本领域的工作几乎没有涉及到迁移学习或者自监督，因为缺少合适的代理任务去做预训练。但是有很多雷达相关的研究来提升信噪比。第一类是基于聚类的方法，这类方法需要计算目标空间里所有点的信号，然后做聚类来找到共同特征。缺点自然就是比较费时间，而且很依赖于初始点的选择。第二类方法是基于信号累积，这类方法不需要很多计算量，但是同样依赖于初始点的选择而且无法消除非高斯噪声，因为他们默认累积来自不同维度的信号可以使噪声相互抵消，但如果初始点选择的不好，累积的信号中并不会包含有用的生理特征。

根据上面的两类方法，我们总结了两点challenges。首先是如何高效获取高snr的雷达信号。这里牵扯到两个问题，一是如何在不知道ground truth 的情况下度量信号snr，第二是假定知道了snr，我们发现目标空间其实是高度不连续的，比如相距3cm的点的信号质量都差很多。第二个大问题是，虽然预训练加fine-tuning的方法已经被证明很有效，但针对我们这个任务，如何设计合适的pre-text task，也就是代理任务，来让模型学习到跟生理信号有关的表征，这也是一个难点。

针对这两个challenges，本文的主要Contribution有两个，第一是设计了cardio-focusing and tracking算法来找到CF point, 也可以理解为从人体的大体位置聚焦到心脏的具体位置。第二个Contribution则是设计了合适的前置任务来从雷达信号中通过自监督学习到有用的表征。我们在不同环境中采集了5个受试者的数据，结果证明在数据有限的场景下，提出的迁移学习框架可以达到比有监督更好的效果。

具体来说，这项工作分位三个部分，首先是进行一个rough localization 去得到人体的大致位置作为优化的initial state. 然后就是进行無导数优化来找到CF point。可以看到从cf point提取的信号会有很高的snr，而周围的点就不会包含有用的生理特征。这些高信噪比信号会转化成频谱图来输入深度学习模型。同时我们用了稀疏信号重构来作为ssl的代理任务。最后呢，就是用少量同步的雷达ECG数据来fine tuning模型。

这里的第一步是一个标准的fmcw信号处理，也就是先把雷达信号处理成datacube的格式，然后在不同维度做fft。FMCW的雷达由一个一个chirp组成，而雷达和人体的距离会导致不同的propagation delay，进而会体现在接收信号的相位上。所以对每一个chirp的信号做fft的话就可以提取到距离的信息。在一些别的领域比如自动驾驶，还需要对物体的速度做估计，其实就是沿着frame这个维度再做一次fft，但这里我们不用所以这一步省略。最后呢，我们的雷达采用了2发四收的mimo设置，而不同的天线channel的物理距离会额外引入一个dv，进而引入额外的phase shift，这种phase shift可以通过沿着天线维度做fft得到，也就是常说的angle fft。所以经过两次fft，我们就可以得到RA map，也就是range angle map.

这里的粗定位提供了后续优化的起始点，但我们还需要设计一种方法来判断接受信号的snr。 一般来说，高质量的雷达信号需要体现两次清晰的vibrations，对应心脏的两次跳动。于是我们主动设计了一种可变的模版，来动态匹配雷达envelope中的生理特征。这里的a控制amplitude，b控制peak的位置，c控制peak的宽度。我们通过固定a1 b1，进而去优化剩余的参数，可以看到在较好的情况下，大部分的特征都可以匹配，反之则会有比较大的误差。

总结一下上面的流程，首先进行rough localization, 然后对不同的空间点进行模版匹配，并且用rmse的值作为对snr的估计。

好，下面就进入优化算法的设计。一个很自然的想法就是在当前点周围生成一个网格，并且不断evaluate周围的点同时缩放网格。这其实就是最传统的coordinate search。但很显然这种方法容易停留在局部最小值，因为搜索空间非常大，而每次只能sample到一部分点做evaluation。作为关键改进，我们引入了一个新的概念叫search region，他基于当前的网格，并且引入一个新的参数gamma k来调整search region的范围。在陷入局部最优的情况下，我们可以通过调整search region的范围来逐步跳出局部最优。具体的操作分为两步，第一步是正常的grid search，在整个网格空间内进行sample，比如这里sample了三个点。如果找到了一个更好的点，我们就更新当前的最优解，并且吧网格大小放大一倍，这样就可以在更大的范围内进行搜索。如果没有找到更好的点，则在search region内再进行一次sample和搜索，如果找到更优解，同样扩大grid size，反之则缩小grid size。这样就可以在扩大搜索范围的同时，保证更细粒度的网格尺度，来避免陷入局部最小值。

总结来说，我们提出的cft算法有两个优点，第一个是可以通过设计的模版主动的比较点与点之间的snr。同时，从这个可视化的例子中也可以看出，我们的优化算法并不会停在当前的最优解附近，而是可以通过grid和search region的变化成功找到理想的cf point.

这篇文章的另一部分，也就是迁移学习的设计比较简单，因为深度学习模型是之前设计好的，这里我们添加了一个代理任务，也就是sparse signal recovery, 稀疏信号重构。在以前的研究中，ssr一般用来恢复心跳，因为心跳本身在时域是稀疏的。这里我们用基于cnn的深度学习模型去模拟稀疏信号重构里的adaptive filter的参数估计，同时加上sparse penalty 作为稀疏惩罚。在自监督学习完成后，通过少量的雷达和ecg数据共同训练，就可以完成最终的基于雷达的ecg 恢复。

以上就是方法部分的内容，下面简单介绍一下数据采集，我们采用ti的77ghz雷达进行数据采集，一共收集了80分钟的数据，受试者离雷达的距离在0.5到1.1m，同时受试者允许改变身体姿势，这也会引入cf point的位移。图片就是展示了一下采集场景和设备参数。

首先我们通过可视化结果，看一下不同初始位置对不同方法的影响。这里我们分别选择了基于聚类和信号积累的方法作为对比。可以明显看出，如果rough localization的点刚好与cf point比较近，那么所有方法都可以得到比较好的结果。反之，只有我们提出的方法可以找到合适的cf point，而另外两种都没有办法生成高质量的信号。

从所有的结果上来看，我们吧所有的trial按照距离画出来，同时统计trial的peak error和漏检率。从拟合的结果来看，明显另外两种方法在距离增加的时候表现不佳。尤其是MMECG，因为他这个方法没有办法确保很好的initial point，所以结果下降的很厉害。同时我们也把所有结果化成了cdf图，也可以明显看出我们的方法优于另外两种。

因为我们的任务是ecg恢复，所以不同的snr对最后的结果也会有影响，这里就是用了所有的80分钟数据去训练网络，我们直接看可视化，如果输入的snr比较低，那出来的结果也比较差。同时，虽然深度学习是黑盒模型，但是从结果上可以看出成功识别peak对ecg恢复的重要性。

以上是对cft优化的分析，下面来看一下迁移学习的结果。首先是自监督的结果，可以看出在数据充足的情况下，用不用sparse penalty都可以达到比较好的结果，而不足的时候，结果可能会比较震荡，这时候增加稀疏惩罚的话仍然可以得到比较好的稀疏信号重构结果。

最后是最终fine tuning的结果。在数据充足的情况下，是否使用预训练的效果差别不大。 但当监督学习无法给出好的结果，比如这边只用60%数据去训练，效果会很差。但这时候如果在预训练过的模型上做fine tuning, 仍然可以得到比较好的结果。也就是说我们提出的这个代理任务可以很好的替代有监督学习去学到有效的表征。

我们把所有的结果画出来会更直观，一开始的差距并不大，而最后只有40%数据的情况下，甚至预训练的效果也会影响最终fine tune的结果。